
















Załącznik nr 3






do SWZ Nr OR-IV.272.6.2022.JG
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 i z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej ,,ustawą pzp” na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Czuprynowie
	lp
	przedmiot
	Wymagane parametry/właściwości
	jm
	Zamawiana ilość

	
	
	
	
	w zamówieniu 

podstawowym
	w opcji

	1.
	blachowkręty 3,5x25 mm
	Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B
	szt.
	5000
	1000

	2.
	blachowkręty 3,5x35 mm
	Wkręt do mocowania  płyt gipsowo-kartonowych do profili 

z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie,, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B
	szt.
	1000
	200

	3.
	blachowkręty 3,9x11 mm (pchełki)
	Wkręt do połączeń typu metal-metal wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, gwint: zgodny z DIN 7970-1985 

oraz DIN 7504-1996, twardość: HV560, nacięcie: PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B
	szt.
	1500
	300

	4.
	stalowy łącznik rozporowy 6x40 mm
	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm przeznaczony do mocowania elementów systemu do stałych elementów budynku, wykonany z blacha stalowej, klasa reakcji na ogień A1 zabezpieczenie przed korozją, trwałość B
	szt.
	600
	120

	5.
	kołki rozporowe szybkiego montażu 6x40 mm
	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 6x40mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej
	szt
	1000
	200

	6.
	kołki rozporowe szybkiego montażu 8x60
	Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 8x60mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej
	szt. 
	500
	100

	7. 
	uchwyt (wieszak) ES 60/75
	Element do mocowania typu ES do profili CD, L=75mm, obciążenie średnie niszczące  Fu= 3,11 [kN], obciążenie dopuszczalne Fdop=1,06 [kN] zgodnie z EN 13964:2014, reakcja na ogień A1
	szt
	1000
	200

	8.
	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm impregnowane
	Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia.
	szt
	35
	7

	9.
	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykłe
	Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm, do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy
	szt.
	66
	13

	10.
	taśma akustyczna samoprzylepna szer. 50 mm dł. 30m
	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 50 mm samoprzylepna, do izolacji  akustycznej w systemach g-k
	szt
	15
	3

	11.
	taśma akustyczna samoprzylepna szer. 30 mm dł. 30m
	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 50 mm samoprzylepna, do izolacji  akustycznej w systemach g-k
	szt
	10
	2

	12.
	farba lateksowa różne kolory pastelowe
	Farba lateksowa kolor pastelowe, atest PZH, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki  Produkt posiada atest PZH

Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010);
	dm3
	140
	28

	13.
	rozcieńczalnik do farb olejnych - ftalowych
	Gęstość, g /cm3 0,80 ±0,02
	dm3
	10
	2

	14.
	szpachla gipsowa bez taśmy
	Szpachla gipsowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez stosowani taśmy zbrojącej, posiadająca atest PZH
	kg
	150
	30

	15.
	środek gruntujący na podłoża betonowe - grunt szczepny
	Gotowa do użycia warstwa szczepna na bazie wysokiej jakości specjalnej dyspersji z żywic syntetycznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych oraz wypełniaczy mineralnych, do stosowania na podłoża z elementów betonowych i żelbetowych, stropów żelbetowych
	kg 
	100
	20

	16.
	narożnik 24x24 dł. 3,0m aluminiowy perforowany do gładzi gipsowych
	Narożnik aluminiowy przeznaczony do wzmocnienia i ochrony naroży zewnętrznych o kącie rozwarcia 90 °, wymiary24x24 dł. 2,5m aluminiowy perforowany do głądzi gipsowych, dł. 3,0 m
	szt
	200
	40

	17.
	płytki ścienne gres polerowane 60x60 cm, kolor biały - (kolekcja taka sama jak płytki podłogowe o tym samym wymiarze)
	Płytki gres kolor biały - poler, rektyfikowane, wymiary 60x60 x1,0 ± 0,2 cm, gatunek I
	m2
	140
	28

	18.
	płytki podłogowe gres, matowe 60x60 cm, kolor czarny mat -  (kolekcja taka sama jak płytki ścienne o tym samym wymiarze)
	Płytki gres, kolor czarny mat, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm ± 0,2, gatunek I
	m2
	26
	5

	19.
	płytki podłogowe gres, matowe 80x80 cm, kolor jasny szary 
	Płytki gres, kolor jasny szary, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 80x80 x1,0 cm ± 0,2, gatunek I
	m2
	120
	24

	20.
	płytki podłogowe gres, matowe 60x60 cm, kolor imitujący drewno
	Płytki gres, kolor imitujący drewno, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm ± 0,2, gatunek I
	m2
	128
	25

	21.
	płytki podłogowe gres, matowe 60x60 cm, kolor szary
	Płytki gres, kolor szary, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm ± 0,2, gatunek I
	m2
	20
	4

	22.
	płytki podłogowe schodowe (stopnice ryflowane - 3 paski) gres, matowe 60x30 cm, kolor - imitacja szarego jasnego kamienia -  mrozoodporne
	Płytki gres, kolor - imitacja szarego jasnego kamienia, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 60x30x1,0 cm ± 0,2, gatunek I, ryflowana (3 paski antypoślizgowe na krawędzi)
	m2
	46
	9

	23.
	płytki podłogowe gres, matowe 60x60 cm, kolor imitująca jasny kamień - mrozoodporne (kolekcja jak stopnice)
	Płytki gres, kolor - imitacja szarego jasnego kamienia, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm ± 0,2, gatunek I (kolekcja jak stopnice - poszerzenie stopni)
	m2
	16
	3

	24.
	płytki podłogowe  gres, matowe 60x60 cm, kolor kontrastujący z kolorem stopnic -  mrozoodporne kolekcja jak stopnice
	Płytki gres, kolor - imitacja szarego kamienia, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm ± 0,2, gatunek I (kolekcja jak stopnice - kolor kontrastujący np.. ciemny szary kamień)
	m2
	15
	3

	25.
	bloczki z betonu komórkowego 49x24x12 cm klasy 550
	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x12 cm klasy 550 do wykonywania ścianek działowych
	szt
	1200
	240

	26.
	klej do płytek elastyczny
	Klej do płytek elastyczny klasa C2TE, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, mrozoodporny, zgodność z normą PN-EN12004
	kg
	250
	50

	27.
	klej do płytek wielkoformatowych elastyczny żelowy
	Klej do płytek wielkoformatowych elastyczny żelowy klasa C2TES1, wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami zbrojącymi, zgodność z normą PN-EN12004
	kg
	2050
	410

	28.
	zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych i podłogowych 60x60 oraz  80x80cm - kolor - odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)
	Cementowa , odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych spełniająca wymagania CG1 zgodne z normą PN-EN 13888
	kg
	79,50
	16

	29.
	silikon do fug (zgodny z kolorem przyjętych zapraw spoinujących) w kartuszach 280-300 ml
	Silikon do fug o kolorze zgodnym z wybranym producentem fug pochodzący od producenta fug
	szt
	100
	20

	30.
	silikon biały neutralny sanitarny w kartuszach 300 ml
	Elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych jak i nieporowatych
	szt
	10
	2

	31.
	akryl biały na pęknięcia w kartuszach 280 ml
	Uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych o gruboziarnistej strukturze naśladującej fakturę tynku mineralnego i doskonałej przyczepności do wszelkich położy porowatych stosowanych w budownictwie
	szt
	20
	4

	32.
	silikon sanitarny neutralny w kartuszach 300 ml
	Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do betonu, kamienia, muru, cegły, aluminium, drewna, również pokrytego powłokami malarskimi, PCV, poliwęglanu, akrylu i innych tworzyw sztucznych, szkła, a także powierzchni szkliwionych.
	szt
	20
	4

	33.
	silikon klej do luster w kartuszach 300 ml
	Bezbarwny klej silikonowy, bezrozpuszczalnikowy, całkowicie bezpieczny dla luster, nadający się do klejenia wszelkich elementów szklanych do podłoży mineralnych, drewna oraz tworzyw sztucznych. Konsystencja oraz kolor pozwalają na zastosowanie do uszczelniania obrzeży luster.
	szt
	10
	2

	34.
	krzyżyki do glazury 2 mm
	szerokość spoiny 2 mm (ilość w opakowaniu 200 szt.)
	opak
	50
	10

	35.
	krzyżyki do glazury 3 mm
	szerokość spoiny 3 mm (ilość w opakowaniu 200 szt.)
	opak
	20
	4

	36.
	ręczny tynk gipsowy
	Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz  pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwalająca uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.

Tynk gipsowy B1/20/2 wg EN 13279-1
	kg
	800
	160

	37.
	fizelina -taśma zbrojąca szer. 50 mm do połączeń płyt g-k
	fizelina do połączeń płyt gipsowych szer. 50mm
	m
	1000
	200

	38.
	benzyna ekstrakcyjna pojemnik 5 l
	produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, służy do rozcieńczania olejów, rozcieńczania smarów, rozcieńczania wosków, nadaje się także do czyszczenia części, narzędzi i innych zabrudzonych elementów
	dm3
	10
	2

	39.
	aceton techniczny pojemnik 5 l
	odtłuszczanie powierzchni przed malowaniem i klejeniem, do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków oraz do mycia zabrudzonych pędzli i wałków
	dm3
	10
	2

	40.
	pianka montażowa pistoletowa 750 ml
	Pistoletowa pianka poliuretanowa o niskoprężnej formule, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych m.in. cegły, betonu, kamienia, tynku, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych
	szt
	60
	12

	41.
	obrzutka tynkarska cementowa
	Zaprawa obrzutka tynkarska przeznaczona  do wykonywania tradycyjnego podkładu poprawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Stosowana jako podkład do tynków maszynowych cementowo-wapiennych. Umożliwiająca również nakładanie ręczne. Możliwość stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły. Grubość kruszywa: 1,25 mm 
Reakcja na ogień: Euroklasa A1

Absorpcja wody: Kategoria W1

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ ≤ 35

Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,4 N/mm2 ; FP: A,

Gęstość brutto w stanie suchym: min. 1500 kg/m3
Trwałość: mrozoodporna
	kg
	1105
	221

	42.
	cegła budowlana pełna 25 x 6,5 x 12 cm, kl 15
	cegła budowlana pełna 25 x 6,5 x 12 cm, kl 15
	szt
	600
	120

	43.
	cement portlandzki CEM I 42,5
	cement portlandzki CEM I 42,5 do zapraw budowlanych
	kg
	5425
	1085

	44.
	wapno budowlane białe
	Wapno hydratyzowane białe
	kg
	100
	20

	45.
	piasek do zapraw płukany 0-2mm
	piasek do zapraw płukany 0-2mm
	m3
	125
	25

	46.
	zaprawa klejąca cienkowarstwowa do gazobetonu
	Zaprawa cienkowarstwowa do klejenia bloczków gazobetonowych z łączeniem bocznym i gładkim wewnątrz i na zewnątrz budynków, atest PZH
	kg
	300
	60

	47.
	łącznik ocynkowany do muru typ LS-1
	łącznik ocynkowany do muru typ LS-1
	szt
	300
	60

	48.
	folia budowlana PE gr. 0,2 mm, wym. 5x20 m atestowana
	folia budowlana PE gr. 0,2 mm, wym. 5x20 m atestowana
	rolka
	10
	2

	49.
	nadproże 11,5 z lekkiego betonu o wym. 11,5x11,5x149 cm
	nadproże do ścianek działowych
	szt
	5
	0

	50.
	nadproże 11,5 z lekkiego betonu o wym. 11,5x11,5x199 cm
	nadproże do ścianek działowych
	szt
	1
	0

	51.
	nadproże prefabrykowane typu "L19" dł. 179 cm
	nadproże do ścian konstrukcyjnych
	szt
	9
	0

	52.
	lustro 59,5x119,5 cm fazowane
	lustro srebrne 59,5x119,5x0,4 cm fazowane
	szt
	3
	0

	53.
	lustro 59,5x59,5 cm fazowane
	lustro srebrne 59,5x59,5x0,4 cm fazowane
	szt
	1
	0

	54.
	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy typu "finisz"
	Gładź stosowana do pokrywania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Wyrób zgodny z normą PN-EN 13279-1, typ B2/20/2. Produkt musi posiadać Atest higieniczny PZH.
Skład: mieszanka gipsu naturalnego, polimerów i wypełniaczy mineralnych modyfikowanych dodatkami

Proporcja mieszania wyrobu ok. 0,45 litra/kg

Czas przydatności do użycia 60 minut

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Grubość jednej warstwy od 1 do 5 mm

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 N/mm2

Przyczepność ≥ 0,10 N/mm2

Reakcja na ogień klasa A1

Zawartość siarczanu wapnia < 50%
	kg
	900
	180

	55.
	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy typu "start"
	Uniwersalne spoiwo gipsowe do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Przeznaczony na typowe podłoża mineralne: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe.  Wyrób zgodny z normą PN-EN 13279-1, typ B2/20/2. Produkt musi posiadać Atest higieniczny PZH.

Skład: mieszanka gipsu i wypełniaczy mineralnych modyfikowana dodatkami

Proporcja mieszania wyrobu ok. 0,45 litra/kg

Czas przydatności do użycia 60 minut

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Przybliżone zużycie (przy grubości warstwy 1 mm) ok. 1,2 kg/m2

Grubość jednej warstwy od 1 do 8 mm

Spękania brak

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 1,0 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie ≥ 2,0 N/mm2

Przyczepność ≥ 0,10 N/mm2

Rekacja na ogień klasa A1

Zawartość siarczanu wapnia < 50%
	kg
	900
	180

	56.
	parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 130 cm, szer. 30 cm
	Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur

Konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywic poliestrowych (5%), Faza kamieniarska 3mm
	szt
	8
	0

	57.
	parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm dł. 110 cm, szer. 30 cm
	Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur

Konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywic poliestrowych (5%), Faza kamieniarska 3mm
	szt
	6
	0

	58.
	parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm dł. 80 cm, szer. 30 cm
	Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur

Konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywic poliestrowych (5%), Faza kamieniarska 3mm
	szt
	3
	0

	59.
	parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm dł. 220 cm, szer. 30 cm
	Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur

Konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywic poliestrowych (5%), Faza kamieniarska 3mm
	szt
	6
	0

	60.
	płyty styropianowe EPS 100 036 (podłoga) gr. 10 cm
	Zastosowanie:
podłoga / dach

Lambda:
0,036 W/mK

Ciężar styropianu
ok. 18 kg/m3

Naprężenia ściskające:
100 kPa

Wytrzymałość na zginanie:
150 kPa

Max obciążenie:
3000 kg/m2
	m3
	25
	0

	61.
	płyty styropianowe EPS 100 036 (podłoga) gr. 5 cm
	
	m3
	12
	2

	62.
	płyty styropianowe EPS 100 036 (podłoga) gr. 4 cm
	
	m3
	4
	0

	63.
	płyty styropianowe EPS 100 036 (podłoga) gr. 3 cm
	
	m3
	3
	0

	64.
	płyty styropianowe EPS 100 036 (podłoga) gr. 2 cm
	
	m3
	2
	0

	65.
	płyty styropianowe EPS 100 036 (podłoga) gr. 1 cm
	
	m3
	1
	0

	66.
	płyty styropianowe EPS 200 do ogrzewania podłogowego gr. 2 cm z wypustkami
	Styropian EPS 200 o grubość płyty 2 cm + 2,7 cm na rury, przeznaczony do szybkiego montażu rur grzewczych 14 – 18 mm w systemie wodnego ogrzewania podłogowego. Produkt ma posiadać wysoki opór cieplny i jest zgodny z norą europejską i oznaczone według kodu: EPS-EN 13163-T(2)-L((2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5 System wypustek umożliwia szybki i łatwy montaż rurek grzewczych.
	m2
	260
	10

	67.
	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)
	przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na  powierzchniach narażonych na zawilgocenia lub czasowy kontakt z 

wodą
	kg
	20
	4

	68.
	zaprawa murarska (w workach)
	Zaprawa murarska klasy M5 przeznaczona do murowania cegieł, pustaków i innych materiałów ceramicznych, wapienno-piaskowych czy betonowych.
	kg
	1500
	300

	69.
	zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa hydraulicznie wiążąca
	Hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów.

    do uszczelnień zbiorników na wodę pitną

    do uszczelnień budynków i budowli przy obciążeniu wilgocią oraz wodą pod ciśnieniem

    do uszczelnień podłoży przy parciu wody odrywającym hydroizolację – ciśnienie wody do 0,5 MPa  

Właściwości produktu

    szczelność przy oddziaływaniu wody pod ciśnieniem,

    szczelność przy parciu wody odrywającym hydroizolację od podłoża,

    bardzo dobra odporność na agresję chemiczną jak również oddziaływania mechaniczne,

    odporny na siarczany zgodnie z DIN 4030,

    do kontaktu z wodą do spożycia,

    nie wywiera szkodliwego wpływu na beton i mur, nie tworzy wykwitów,

    odporny na mróz.
	kg
	875
	175

	70.
	taśma malarska niebieska szer. 48mm, dł.  50m
	Taśma malarska do długiego przebywania na powierzchni. Łatwo usuwalna z podłoża, bez uszkodzeń, nie pozostawiająca śladów kleju, odporna na promieniowanie UV
	szt
	50
	10

	71.
	taśma tynkarska pomarańczowa szer. 48mm, dł.  50m
	do chropowatych powierzchni takich jak tynk, cegła itp.

tynkowanie
	szt
	25
	5

	72.
	taśma z folią szer. 260 cm dł. 15 m
	Zastosowanie – do szybkiego i łatwego maskowanie dużych powierzchni

Trwałość -do 2 dni

Powierzchnia - dla większości powierzchni malarskich

Materiał – przezroczysta folia HDPE
	szt
	20
	4

	73.
	beton zwykły C12/15 (B-15)
	zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04
	m3
	25
	0


W przypadku, gdy dany produkt sprzedawany jest w opakowaniach o określonej masie, ilości sztuk lub pojemności, Zamawiający, w przypadku, gdy na koniec realizacji zamówienia, w danej pozycji asortymentowej pozostanie niezrealizowana końcówka (np. pół worka), zdecyduje, czy odstąpi od realizacji zakupu ostatniego opakowania produktu lub zakupi produkt (zasada zaokrąglenie w górę lub w dół). 
Zamawiający dokona wyboru koloru farby lateksowej, płytek ściennych i podłogowych, fugi i parapetów spośród przedstawionych przez Wykonawcę co najmniej trzech próbek lub wzorników.

Beton zwykły na podkłady pod posadzkę zamawiany będzie partiami, po 4-5 m3 każda. 


