Zał. nr 9

Nr postepowania : ZP.2520.3.2021

Tom III:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości 207,236   km w sezonie zimowym 2021/2022 będących 
w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku polegające na :

1.Całodobowe odśnieżaniu i utrzymaniu przejezdności na całej szerokości jezdni w powierzonym  zadaniu  oraz niedopuszczenie do wystąpienia naboju lodowego .

2. Zwalczaniu śliskości

3. Posypywanie materiałami uszorstniającymi wyznaczonych odcinków jezdni , przy założeniu min ilości materiału 125g/m2

4. Pozimowe oczyszczenie ulic materiałów uszorstniających ( dot. rejonu Sanok),

5. Pozimowe oczyszczenie dróg z materiałów   uszorstaniajacych na obiektach mostowych , przy krawężnikach

chodnikowych , przy ściekach drogowych   krawędziowych    ( dot. rejonu Dobra- Tyrawa , Zagórz - Bukowsko , Zarszyn-

Besko  strona Lewa ,Zarszyn- Besko Strona Prawa , Tarnawa  )

5.W wypadku zaistnienia warunków pogodowych powodujących śliskość na   jezdni – gołoledzi( opad marznącej mżawki  itp.) Wykonawca zobowiązany jest do jej  zwalczenia   oraz niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego

6. Składanie Zamawiającemu codziennych telefonicznych meldunków do godz. 8.00

o stanie dróg w czasie trwania akcji zimowej

7.Standard zimowego utrzymania drogi określa załącznik nr 6 – ustalony przez   zarządzającego drogami.

Dla wszystkich zadań obowiązuje standard III , natomiast dla ulic na terenie miasta

Sanoka obowiązuje standard II ( ulice dla standardu II – ul. Jagiellońska , Kościuszki ,

Rymanowska , Mickiewicza , , Sienkiewicza , Słowackiego , Daszyńskiego

Liczba zadań 6 .

-Zadanie nr 1 Rejon Sanok  - ilość km 40,972

- Zadanie nr 2 Rejon Dobra-Tyrawa Wołoska  -39,411 ilość km

- Zadanie nr 3 Rejon Poraż – ilość km 33,750

- Zadanie nr 4 Rejon  Zarszyn – Besko strona prawa  – ilość km 49,013

-Zadnie nr 5 Rejon  Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

-Zanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km  20,480

MATERIAŁY USZORSTANIAJĄCE ( SÓL , PIASEK , GRYSY  ) DO POSYPYWANIA ZAPEWNI WYKONAWCA  WE  WŁASNYM ZAKRESIE.

(Zastosowane materiały winny mieć atest lub aprobatę techniczną dopuszczającą do ich użycia przy zimowym

utrzymaniu dróg . Zamawiający ma prawo zażądać okazania

dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do ich użycia przy zimowym utrzymaniu dróg )

Wykonawca  może złożyć  ofertę  na wszystkie w/w zadania  lub wybrane .

Wykaz odcinków dróg na poszczególne zadanie do zimowego utrzymania sezon 2021/2022

Wykaz odcinków dróg na poszczególne zadanie do zimowego utrzymania 
sezon 2021/2022

## ZADANIE NR 1 -REJON - SANOK

| Lp. | NAZWA DROGI | NR DROGI | Odcinek od km do km | Długość km | Długość odcinka do posypywania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ULICE POWIATOWE M. SANOK wg wykazu |  |  | 21,631 | 21,631 |
| 2. | WUJSKIE PRZEZ WIEŚ | 2225R | 0+000 3+000 | 3.000 | 0,500 |
| 3. | ZAŁUŻ – LESKO | 2227R | 0+000 2+550 | 2.550 | 0,800 |
| 4. | SANOK – LISZNA | 2222R | 3+491 6+618 | 3.127 | 1,000 |
| 5. | SANOCZEK – STROŻE | 2215R | 2+165 4+500 | 2.335 | 0,600 |
| 6. | SANOK - DOBRA | 2235R | 2+280 3+250 | 0.970 | 0,970 |
| 7. | SANOK - BUKOWSKO | 2212R | 1+601 4+300 | 2.699 | 2,100 |
| 8. | JUROWCE - TREPCZA | 2217R | 0+000 4+660 | 4.660 | 4.660 |
|  | RAZEM |  |  | 40.972 | 32.261 |

ZADANIE NR 2- REJON – DOBRA -TYRAWA WOŁOSKA

| L.P. | NAZWA DROGI | NR DROGI | ODCINEK OD KM DO KM | DŁUGOŚC W KM | DŁ. ODCIN. DO POSYP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SANOK- DOBRA | 2235R | 3+250 20+300 | 17,050 | 6,260 |
| 2. | RACZKOWA – MRZYGŁÓD | 2218R | 8+700 8+800 | 0,100 | 0,020 |
| 3. | HŁOMCZA –ŁODZINA | 2219R | 0+000 1+680 | 1,680 | 0,600 |
| 4. | MRZYGŁÓD-TYRAWA WOŁ. | 2220R | 0+000 8+930 | 8,930 | 2,210 |
| 5. | TYRAWA WOŁOSKA - WAŃKOWA | 2225R | 0+000- 5+163 | 5,163 | 1,650 |
| 6. | RAKOWA - STAŃKOWA | 2226R | 0+000- 1+300 | 1,300 | 0,270 |
| 7. | ROZPUCIE - ROPIEŃKA | 2224R | 0+000- 2+946 | 2,946 | 0,986 |
| 8. | SIEMUSZOWA - ROZPUCIE | 2221R | 0+000- 2+242 | 2,242 | 0,420 |
|  | RAZEM |  |  | 39,411 | 12,416 |

# ZADANIE NR 3-REJON –ZAGÓRZ - BUKOWSKO

| Lp. | NAZWA DROGI | NR DROGI | Odcinek od km do km | Długość km | Długość odcinka do posypywania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRUSIEK-NIEB. – WYSOCZANY | 2229R | 0+000 18+560 | 18.560 | 3,500 |
| 2. | PORAŻ-ZAGÓRZ + UL. GUBRYNOWICZA-ZAGÓRZ | 2228R | 0+000 3+960 3+960 6+390 | 3.960 2.430 | 4,000 |
| 3. | SANOK - BUKOWSKO | 2212R | 4+300 13+100 | 8.800 | 1.820 |
|  | RAZEM |  |  | 33.750 | 9,320 |

ZADANIE NR 4 – REJON ZARSZYN – BESKO STRONA PRAWA

| L.P. | NAZWA DROGI | NR DROGI | DŁ ODCINKA OD KM DO KM | DŁUGOŚC /KM / | DŁ. ODCIN DO POSYP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CZERTEŻ- STRACHOCINA | 2205R | 0+000 - 6+480 | 6,480 | 0,400 |
| 2. | DŁUGIE - PAKOSZÓWKA | 2204R | 0+000 - 8+450 | 8,450 | 0,850 |
| 3 | ZARSZYN – TURZE POLE | 2045R | 3+204 - 10+121 | 6,917 | 0,570 |
| 4 | JAĆMIERZ - BAŻANÓWKA | 2203R | 0+000 3+077 | 3,077 | 0,300 |
| 5 | GRABOWNICA – LALIN | 2223R | 0+000 3+ 500 | 3,500 | 0,500 |
| 6 | GRABOWNICA przez Wieś | 2050R | 1+370 1+780 | 0,410 |  |
| 7 | HUMNISKA - STRACHOCINA | 2053R | 7+050 8+350 | 1,350 | 0,900 |
| 8 | KRZEMIENNA – RACZKOWA - JUROWCE | 2046R | 12+150 19+450 | 7,295 | 2,100 |
| 9 | GRABÓWKA - FALEJÓWKA | 2049R | 5+993 7+733 | 1,740 | 1,740 |
| 10 | RACZKOWA - MRZYGŁÓD | 2218R | 0+000 0+480 | 0,480 | 0,150 |
| 11 | WZDÓW -BESKO | 2060R | 5+660-7+200 | 1,540 | 0,685 |
| 12 | HACZÓW - BESKO | 2006R | 7+435-11+814 | 4,379 | 2,035 |
| 13 | MILCZA - BESKO | 2007R | 1+624-5+019 | 3,395 | 1,480 |
|  | RAZEM |  |  | 49.013 | 11.710 |

ZADANIE NR 5 – REJON – ZARSZYN- BESKO STRONA LEWA

| Lp. | NAZWA DROGI | NR DROGI | Odcinek od km do km | Długość km | Długość odcinka do posypywania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PISAROWCE - NOWOTANIEC | 2207R | 0+000-7+385 | 7,385 | 2,635 |
| 2 | DŁUGIE - PIELNIA | 2206R | 4+000-6+153 | 2.153 | 0,200 |
| 3 | ZARSZYN-ODRZECHOWA | 2059R | 0+000-6+970 | 6.970 | 4,600 |
| 4 | PASTWISKA-PUŁAWY | 2113R | 0+000-2+500 | 2.500 | 0,350 |
| 5 | WOLA SĘKOWA przez Wieś | 2208R | 0+000-1+580 | 1.580 | 0,200 |
| 6 | BESKO-MYMOŃ | 2201R | 0+000-3+022 | 3,022 | 2,600 |
|  | RAZEM |  |  | 23,610 | 10,585 |

## ZADANIE NR 6- REJON - TARNAWA

| Lp. | NAZWA DROGI | NR DROGI | Odcinek od km do km | Długość km | Długość odcinka do posypywania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TARNAWA –KALNICA | 2257R | 0+000 - 13+ 720 | 13,720 | 3,280 |
| 2. | TARNAWA – HUZELE | 2256R | 0+000 - 2+420 | 2,420 | 2,420 |
| 3. | TARNAWA – HOCZEW | 2258R | 0+000 - 1+ 660 | 1,660 | 1,000 |
| 4. | RZEPEDŻ – MCHAWA | 2259R | 7+650 - 10+330 | 2,680 | 0,600 |
|  | RAZEM |  |  | 20,480 | 7,300 |

Szczegółowy wykaz odcinków do posypywania na poszczególne zadania

# ZADANIE NR 1 - REJON SANOK

- Ulice powiatowe M. Sanok – posypywanie ciągłe.

- Sanok – Dobra

-	2+280 – 3+250 : spadek, łuki (okolice sklepu „Carrefour”- skrzyżowanie drogi na Jurowce) – posypywanie ciągłe.

- Wujskie przez wieś

- 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie,

- 0+600 – 0+800 : spadek,

- 2+500 – 2+700 : spadek, przystanek autobusowy

- Załuż – Lesko

- 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie,

- 2+150 – 2+550 : spadek, łuki,

- Sanok – Liszna

- 3+600 – 4+100 : spadek,

- 4+900 – 5+400 : spadek, szkoła,

- Sanoczek – Stroże

-	2+500 – 2+800 : spadek (Płowce)

- 3+400 – 3+700 : spadek (okolice kościoła w Strożach M.).

- Sanok – Bukowsko

-	1+800 – 3+800 : łuki, spadki, przystanki autobusowe  w m. Sanoczek

- 4+200 – 4+300 : skrzyżowanie z drogą Prusiek – Wysoczany

- Jurowce – Trepcza – posypywanie ciągłe 0+000 – 4+660

### ZADANIE NR 2 - REJON  DOBRA – TYRAWA  WOŁOSKA– odcinki do posypywania

- Sanok – Dobra

- 3+220 – 4+550 : od skrzyżowania (Trepcza – Jurowce) do końca obiektu mostowego w m. Trepcza na rzece Sanoczek) odcinek do posypywania ciągłego, skrzyżowania, przystanki autobusowe, spadki, łuki, most, przejście dla pieszych w obrębie Szkoły i Kościoła w m . Trepcza.

- 4+620 – 4+700 : łuki, przystanek autobusowy

- 5+050 – 5+100 : łuki

- 5+270 – 5+370 : łuki, spadki

- 5+650 – 5+750 : łuki, spadki

- 6+150 – 6+450 : łuki, spadki (czerwona glinka)

- 6+500 – 6+600 : łuki, przystanki autobusowe (Międzybrodzie)

- 7+400 -7+500 : łuki, spadki, (dawne osuwisko)

- 7+650 – 7+750 : łuki, spadki, (dawne osuwisko)

- 8+450 – 8+550: łuki spadki,

- 9+000 – 9+300 : łuki spadki (Międzybrodzie),

- 10+000 – 10+100: łuki (Liszna)

- 11+200 – 12+300 : spadki, łuki, przystanki autobusowe, skrzyżowanie, zwężenie (ciągłe posypywanie Góra Dębna)

- 12+700 – 12+750 ; łuki (kapliczka)

- 13+150 – 13+250 : łuki ( kapliczka Mrzygłód)

- 13+850 – 14+500 : łuki, spadki, skrzyżowanie z drogą Mrzygłód – T.Wołoska, przystanki, przejście dla pieszych w m. Mrzygłód)

- 15+200 – 15+500 : spadki, łuki (Hłomcza, kapliczka),

- 15+800 – 16+650 przystaki autobusowe łuki spadki 5 szt. skrzyżowań w m. Hłomcza

- 17+200 – 17+250 : łuki

- 17+700 – 17+900 : most z dojazdami (DMS w Dobrej na rz.San)

- 18+000 – 18+250 : skrzyżowania, łuki, spadki, most z dojazdami w m. Dobra

- Raczkowa – Mrzygłód

-     0+000 – 0+020 : skrzyżowanie,

- Hłomcza – Łodzina

- 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie

- 0+900 – 1+400 : spadki, łuki.

- Mrzygłód – Tyrawa Wołowska

- 0+000 – 0+050 : skrzyżowanie,

- 0+230 – 0+430 most DMS z dojazdami na rz. San w m. Tyrawa Solna

- 1+150 – 1+250 łuki w m. Tyrawa Solna

- 1+700 – 1+800 most z dojazdami na rz. Tyrawka w m. Tyrawa Solna

-	1+960 – 2+080 : łuk

-	2+220 – 2+380 : łuki

-	3+290 – 3+440 : łuki

-	3+630 – 3+920 : łuk + most z dojazdami w m. Siemuszowa

-	4+260 – 4+440 : łuk + most z dojazdami w m. Siemuszowa

-	4+800 – 5+000 : łuki

-	5+550 – 5+620 : łuki

-	6+290 – 6+390 : łuki

-	6+450 – 6+520 : skrzyżowanie z drogami gminnymi

-	7+720 – 7+800 : łuk

-	8+500 – 8+790 : spadki, łuki

- 8+050 – 9+000 : skrzyżowanie

- Tyrawa Wołoska – Wańkowa

-	0+000 – 0+150 : skrzyżowanie + łuki

-	0+325 – 0+375 : łuk

-	0+500 – 0+650 : łuki

-	0+910 – 0+960 : łuk

-	1+360 – 1+420 : łuk

-	1+940 – 2+030 : łuk

-	2+130 – 2+220 : łuk

-	2+310 – 2+450 : łuk

-	2+730 – 2+870 : łuki

-	2+940 – 3+040 : łuk

-	3+280 – 3+320 : łuk

-	3+470 – 3+580 : łuk

-	3+720 – 3+850 : łuk

-	3+900 – 3+990 : łuk

-	4+090 – 4+190 : łuk

-	4+900 – 5+060 : spadki, łuk

- Rakowa - Stańkowa

-	0+000 – 0+060 : skrzyżowanie + most

-	0+760 – 0+830 : most z dojazdami

-	0+870 – 1+010 : most z dojazdami + łuki

- Rozpucie - Ropieńka

-	0+000 – 0+060 : skrzyżowanie + most

-	0+340 – 0+420 : łuk

-	0+480 – 0+710 : most z dojazdami + spadki + łuki

-	0+920 – 0+970 : łuk + przepust

-	1+900 – 1+980 : łuk

-	2+100 – 2+180 : łuk + spadki

-	2+540 – 2+946 : łuki + spadki

- Siemuszowa - Rozpucie

-	0+000 – 0+060 : skrzyżowanie

-	0+140 – 0+210 : łuk

-	0+460 – 0+530 : most z dojazdami + łuk

-	0+830 – 1+000 : łuk

-	1+870 – 1+920 : skrzyżowanie z drogą gminną

## ZADANIE NR 3 - REJON ZAGÓRZ - BUKOWSKO

- Prusiek – Wysoczany

- 0+000 – 0+050 : skrzyżowanie,

- 0+300 – 0+400 : łuki

- 1+100 – 1+400 : łuki, przystanki autobusowe, spadki (okolice szkoły w m. Prusiek)

- 4+600 -5+100 łuki, przystanki autobusowe, spadki okolice szkoły w m.Niebieszczany)

- 6+500 – 6+600 : spadek (Falowa Górka),

- 7+900 -8+050 : łuki, skrzyżowanie z drogą Poraż – Zagórz,

- 7+300 – 7+500 : spadek (za stadionem w Niebieszczanach, przed leśniczówką),

- 9+100 – 10+500 : spadek (Góra Morochowska),

- 10+700 – 10+800 : przejazd kolejowy,

- 15+800 – 15+900 : przejazd kolejowy,

- 16+500 – 17+100 : spadek,

- 18+510 – 18+560 : skrzyżowanie.

- Poraż – Zagórz

- 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie, przystanek autobusowy,

- 0+400 – 1+300 : spadki, łuki, przystanek autobusowy,

- 2+700 – 3+900 : spadki, łuki, przystanek autobusowy (okolice szkoły w Porażu)

- Ulica Gubrynowicza – Zagórz (początek ulicy od drogi Zagórz – Komańcza),

- 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie,

- 0+700 – 2+400 : spadki, łuki, most.

- Sanok – Bukowsko

4+300 – 4+500 : łuk, most w m. Markowce – Prusiek

5+300 – 5+600 : łuki, przystanki autobusowe, skrzyżowanie z drogą Pisarowce-Markowce

6+600 – 6+900 :  łuki,  spadki, przystanki autobusowe, okolice szkoły w m. Pobiedno, skrzyżowanie z drogą Pobiedno – Dudyńce

7+400 – 7+600 : łuki spadki, przystanki autobusowe, skrzyżowanie z drogą Pobiedno – Zboiska

8+500 – 8+600 most, łuki w m. Pobiedno

8+750 – 8+850 : okolice szkoły w m. Wolica, mosty, łuki

9+700 – 9+800 : most, łuki w m. Wolica

10+500 – 10+600 : most w m. Bukowsko, łuki

12+780 – 13+100 : łuki, spadki, mosty, okolice szkoły w m. Bukowsko

#### ZADANIE NR 4 - REJON ZARSZYN- BESKO STRONA PRAWA

- Czerteż – Strachocina

- 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie,

- 2+250 – 2+350 : skrzy kowanie, łuki (Kostarowce),

- 3+450 – 3+500 : łuk, szkoła w Kostarowcach,

- 6+330 – 6+480 : łuk, skrzyżowanie, spadki.

- Długie – Pakoszówka

- 4+200 – 4+400 : spadki,

- 4+950 – 5+000 : zwężenie,

- 5+200 – 5+250 : zwężenie,

- 6+100 – 6+200 : skrzyżowanie z drogą Czertem – Strachocina,

- 6+300 – 6+450 : łuki,

- 6+500 – 6+600 : łuki,

- 7+900 – 8+000 : spadki,

- 8+350 – 8+450 : skrzyżowanie.

- Grabownica – Lalin

- 0+000 – 0+100 : skrzyżowanie,

- 0+150 – 0+550 : spadek, łuk,

- Humniska – Strachocina

-	8+200 – 8+350 : skrzyżowanie, łuk, spadek,

- Wzdów – Besko

- 6+439 - 6+834 : Łuki

- 7+005 - 7+085 : Łuki

- 7+185 - 7+345 : Skrzyżowanie z torami + Łuki

- 7+585 - 7+634 : Skrzyżowanie z droga krajową

- Haczów – Besko

- 7+440 - 7+510 : Przystanki

- 7+680 - 7+790 : Łuki

- 7+880 - 7+970 : Łuki + skrzyżowanie

- 8+390 - 8+480 : Łuki

- 8+610 - 8+860 : Łuki

- 8+935 - 9+050 : Łuki

- 9+310 - 9+400 : Łuki

- 9+620 - 9+740 : Łuki

- 9+860 - 10+030 : Łuki

- 10+570 - 10+720	: Łuki

- 10+900 - 10+960	: Łuki

- 11+010 - 11+310	: Łuki + szkoła + przystanek

- 11+350 - 11+640	: Skrzyżowanie z torami + Łuki

- 11+720 - 11+852 : Skrzyżowanie z droga krajową

- Milcza – Besko

- 1+790 - 1+930 : Podjazd

- 2+150 - 2+410 : Podjazd

- 2+650 - 2+810 : Łuki

- 3+200 - 3+420 : Podjazd + Zakręt

- 3+720 - 3+800 : Łuki

- 3+990 - 4+340 : Łuki

- 4+480 - 4+540 : Przystanki

- 4+780 - 4+988 : Skrzyżowanie z droga krajową + spadek + łuki

8. Krzemienna – Jurowce

- 12+800 – 13+200 :spadek w m. Raczkowa (od Krzemiennej)

- 13+500 -13+600 : spadek, łuki, przystanek autobusowy, skrzyżowanie z drogą

- 13+950 – 14+200 : łuki, spadek, skrzyżowania, przystanki, przewężenie drogi (granica Raczkowa /Falejówka)

- 15+620 – 15+670 : skrzyżowanie Grabówka

- 15+920 – 15+960 : łuki spadki przystanek autobusowy w m. Falejówka

- 17+600 – 17+650 : łuki spadki przystanek autobusowy w m. Falejówka

- 18+300 – 18+400: łuki spadki przystanek autobusowy skrzyżowanie w m. Srogów Górny

- 18+650 – 19+050 : spadki, skrzyżowanie (Popowa Górka),

9. Raczkowa – Mrzygłód

-     0+000 – 0+050 : skrzyżowanie,

-     0+150 – 0+250 : spadki

- Grabówka – Falejówka – posypywanie ciągłe

#### ZADANIE NR 5 - REJON ZARSZYN- BESKO STRONA LEWA

- Pisarowce – Nowotaniec

- 0+000 – 0+500 : spadki, przystanek autobusowy, skrzyżowanie,

- 0+700 – 1+000 : łuki,

- 1+300 – 1+550 skrzyżowanie m. Jędruszkowce, przystanki autobusowe, łuki, spadki

- 3+400 – 3+800 : łuki, spadki, przystanki autobusowe, skrzyżowanie z drogą Długie - Pielnia

- 4+500 -5+150 spadki, łuki, przystanki autobusowe, okolice cmentarza w m. Pielnia

- 6+300- 6+500 łuki, przystanki autobusowe, most w m. Nadolany

- 7+050 – 7+385 łuki, przystanki autobusowe, spadki, most w m. Nadolany, okolice sklepu, skrzyżowanie

- Długie – Pielna

3+450 – 3+650 : spadki, skrzyżowanie z drogą Pisarowce – Nowotaniec

- Zarszyn – Odrzechowa

0+000-0+050 : skrzyżowanie , most

0+250-0+300 : most

0+500 – 5+000 : spadki ,przystanki, skrzyżowanie  z Odrzechowa przez Wieś

- Pastwiska – Puławy

0+000 – 0+050 skrzyżowanie

2+100 – 2+450  łuki, spadki, przystanki autobusowe, dojazd do mostu,

- Wola Sękowa

0+000 – 0+100 skrzyżowanie, przystanek autobusowy

0+700 – 0+800 łuki, spadki, (okolice Kościoła)

- Besko - Mymoń

- 0+000	0+130 : Skrzyżowanie z droga krajową + przystanki

- 0+280	1+340 : Podjazd + łuki

- 1+420	1+680	: Podjazd

- 1+770	2+040 : Łuki

- 2+140	3+022 : Podjazd + łuk + skrzyżowanie z drogą wojewódzką

ZADANIE NR 6 - REJON TARNAWA

- Tarnawa Górna – Kalnica

-  0+000 – 0+150 : skrzyżowanie,

-  0+250 – 0+650 : spadek,

- 1+300 – 1+600 : skrzyżowanie z drogą Tarnawa – Huzele,

2+300 – 2+700 : spadek, zwężenie, 11+200 – 12+100 : spadek, łuki (od Średniego do    Kalnicy).

-  3+720 – 3+780

-  5+000-  5+100

- 5+400 – 5+460

- 6 +300 - 6 +600

- 6+700 – 6 +950

- 8+180 – 8 +240

- 11+000- 12 +200

- Tarnawa _ Hoczew

-    0+000 – 0 +050 ( skrzyżowanie )

-    0+120- 0 +170 most

-    0 +650  0 +900  ( spadek )

-	1+260 – 1+660 (odcinek szerokości 2,0 m – dojazd do cmentarza)

3.   Rzepedź – Mchawa

-    10 +030 – 10 +330 ( spadek , łuki, mosty )

4. Tarnawa – Huzele

- 0+000 - 2+420 posypywanie ciągłe

Załącznik nr 1

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogi

UWAGA!!!

| Lp. | Standard | Opis utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | III Wg wytycznych GDDKiA | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z kolejami odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez Zarząd drogi | - luźny - 6 godz - zajeżdżony występuje - zaspy, języki śniegowe lokalnie - 6 godz -utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 3 godz - szron - 5 godz - szadź - 5 godz - pośniegowa - 6 godz - lodowica - 6 godz |
| 2 | II Wg wytycznych GDDKiA | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej szerokości Jezdnia czarna: - mokra | - luźny – 4 godz - błoto pośniegowe – 6 godz - zaspy, języki śniegowe - nigdy | - gołoledź - 3 godz - szron - 3 godz - szadź - 3 godz - pośniegowa - 4 godz - lodowica - 4 godz |

Standard II Wg wytycznych GDDKiA obowiązuje dla dróg powiatowych na terenie Miasta Sanoka dla ulic: Rymanowska, Kościuszki, Jagiellońska, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Daszyńskiego.

Wykaz ulic na terenie miasta Sanoka

będących pod zarządem Powiatowego. Zarządu Dróg w Sanoku przeznaczonych do ZUD 2021/2022

| Lp. | Nr ulicy | Nazwa drogi | D ługość odcinka w lon: | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | 2230R | Biała Góra | 0,204 |  |
| 2 | 2231R | Białogórska | 0,714 |  |
| 3 | 2222R | Chrobrego | 3,491 |  |
| 4 | 2414R | II Pułku Strzelców | 0,530 |  |
| 5 | 2216R | II Armii Wojska Polskiego | 0,404 |  |
| 6 | 2247R | Daszyńskiego | 0,557 |  |
| 7 | 2252R | Jagiellońska | 0,685 |  |
| 8 | 2232R | Jana Pawła II | 1,074 |  |
| 9 | 2239R | Królowej Bony II | 0,137 |  |
| 10 | 2238R | Konarskiego | 0,780 |  |
| 11 | 2233R | Konopnickiej | 2,183 |  |
| 12 | 2244R | Kościelna | 0,113 |  |
| 13 | 2233R | Kościuszki | 0,686 |  |
| 14 | 2231R | Mickiewicza | 1,041 |  |
| 15 | 2212R | Okulickiego | 1,601 |  |
| 16 | 2236R | 800 - lecia | 0,517 |  |
| 17 | 2239R | Podgórze | 0,642 |  |
| 18 | 2240R | Reymonta | 0,180 |  |
| 19 | 2244R | Robotnicza | 0,779 |  |
| 20 | 2241R | Rymanowska | 0,360 |  |
| 21 | 2234R | Stróżowska | 2,114 |  |
| 22 | 2249R | Sienkiewicza | 0,455 |  |
| 23 | 2250R | Słowackiego | 0,816 |  |
| 24 | 2235R | Traugutta | 1,568 |  |
| Razem długość ulic |  |  | 21,631 | w km |

Słowniczek pojęć ;

Całodobowe odśnieżanie i utrzymanie przejezdności na całej szerokości jezdni .

Jezdnia jest odśnieżona – oczyszczona z luźnego śniegu na całej szerokości w czasie 6 godz. od ustania opadów przez całą dobę

Nabój lodowy –śnieżny -nieusunięta zlodowaciała  warstwa zajeżdżonego i zmrożonego śniegu co może  powodować utrudnienie przejezdności dla samochodów (od  kilku centymetrów) przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Zwalczanie śliskości

Posypywanie jezdni materiałami uszorstniającymi na wyznaczonych odcinkach lub na całej długości

Pozimowe oczyszczenie ulic

Oczyszczenie  ulic na terenie miasta Sanoka z materiałów , które użyto do zimowego utrzymania dróg

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw

Gołoledź – cienka warstwa   lodu grubości  do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej , mgły roszącej , mżawki lub deszczu

Szadź – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza , powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody ( mgły lub chmury ) gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od  zera.

Szron – osad lodu , na ogół o wyglądzie krystalicznym , przybierający kształt lasek , igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze niższej niż zero stopni